Оглавление

- Перспективные показатели развития Кучкаевского сельского поселения для разработки программы………………………....................3

  - Характеристика сельского поселения……………………………...3

    - Социальное обслуживание населения………………………….8

    - Экономика и производство………………………………….....12

    - Климатические условия……………………………………..…15

    - Социально-экономическое развитие………………………..…18

  - Прогноз численности и состава населения………………………20

  - Прогноз развития промышленности……………………………..24

  - Прогноз развития застройки Кучкаевского сельского поселения…………………………………………………………...27

  - Прогноз изменения доходов населения Кучкаевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района          …………………………………………...                                         31

- Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы…….…33

- Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры…………………………………………………………..35

  - Система электроснабжения………………………………………..35

  - Система теплоснабжения………………………………………….37

  - Система водоснабжения…………………………………………...38

  - Система газоснабжения……………………………………………40

  - Система водоотведения……………………………………………42

  - Система сбора и утилизации ТБО………………………………...42

- Характеристика состояния и проблем в реализации энергосбережения, ресурсосбережения и учета сбора информации……………………..….44

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры…..…...46

  - Показатели качества поставляемого коммунального ресурса.....46

  - Показатели надежности систем ресурсообеспечения…………...47

- Перспективная схема электроснабжения Кучкаевского сельского поселения………………………………………………………………….49

- Перспективная схема водоснабжения Кучкаевского сельского поселения………………………………………………………………….51

- Перспективная схема водоотведения Кучкаевского сельского поселения…...……………………………………………………………..53

- Перспективная схема обращения с ТБО………………………………...54

- Перспективная схема газоснабжения Кучкаевского сельского поселения………………………………………………………………….55

- Общая программа проектов……………………………………………..56

- Финансовые потребности для реализации программы……………….57

- Организация реализации проектов……………………………………...58

- Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение (присоединение)………………………………………………..…………59

- Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги……………………………………….60

- Модель для расчета программы………………………………………….63

Приложение

Схема газоснабжения с. КучкаевоБольшеигнатовского района

Схема линий электропередач с. КучкаевоБольшеигнатовского района

Схема водоснабжения с. КучкаевоБольшеигнатовского района

- Перспективные показатели развития Кучкаевскогосельского поселения для разработки программы

  - Характеристика сельского поселения

Кучкаевское сельское поселение (СП) является административно-хозяйственной единицей Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия.

Кучкаевское сельское поселение расположено в восточной части Большеигнатовского района, на расстоянии 7 км от районного центра Большое Игнатово и 52 км от железнодорожной станции  Оброчное.

В состав сельского поселения входят: с. Кучкаево, д. Манаково, д. Полудмитриевка.

Административным центром является с. Кучкаево.

Кучкаевское сельское поселение граничит:

- на севере со Старочамзинским  сельским поселением,

- на юге с Киржеманским сельским поселением,

- на юго-западе с Вармазейским сельским поселением,

- на западе с Андреевским и Большеигнатовским сельскими поселениями,

- на востоке с Нижегородской областью.

Поселение занимает территорию 4000га

Общая численность населения 263 чел.

Границы Кучкаевого сельского поселения установлены Законом Республики Мордовия от 1 декабря 2004 года № 96-З «Об установлении границ муниципальных образований Большеигнатовского района, муниципального образования Большеигнатовский район и наделении их статусом сельских поселений и муниципального района».

Рисунок 1.

Экономика поселения имеет аграрную направленность. В настоящее время общая земельная площадь составляет 4000 га, в том числе земли сельскохозяйственного назначения  2770 га и земли населенных пунктов 167 га.

Дороги местного значения являются собственностью муниципальных образований.

Опорная сеть – республиканские дороги утверждаются 1 раз в 5 лет.

По территории Кучкаевского сельского поселения проходят дороги общего пользования муниципального значения.

Дорога, ведущая к населенному пункту Кучкаево, асфальтирована.

Дороги, ведущие к населенным пунктам Манаково и Полудмитриевка - грунтовые

Транспортное обслуживание Кучкаевского сельского поселения осуществляют автобусы транзитного назначения.

Пригородные маршруты связывают Кучкаевское сельское поселение с основными городами республики и с другими поселениями регулярными автобусными сообщениями по дорогам с твёрдым покрытием, имеющим V техническую категорию.

Основные проблемы:

•	зимнее содержание дорог;

•	высокий износ автопарка;

•	техническое состояние дорог.

Таблица 1 – Прогноз  количества транспортных средств в Кучкаевском сельском поселении:

| Показатели | Индивидуальные | Ведомственные | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее количество автомобилей (округленно) | 43 | - | 43 |
| В том числе: |  |  |  |
| Легковые | 40 | - | 40 |
| Грузовые включая пикапы, фургоны на шасси легковых | - | 3 | 3 |
| Автобусы | - |  |  |
| Спецмашины | - |  |  |
| Мототранспорт | 20 | - | 20 |

Основные причины ДТП – из-за неудовлетворительного состояния дорожных условий:

- низкое сцепление покрытия проезжей части, особенно в зимнее время, отсутствие ограждений на опасных участках с высокими уклонами перед мостами;

- неровное покрытие, трещины, ямы;

- высокая интенсивность движения и пропуск транзитного транспорта по   территории населённых пунктов;

- несоответствие параметров дороги (в том числе радиусов кривых в плане) её техническим критериям;

- в зимнее время – сужение проезжей части  и наличие снежных валов, ограничивающих видимость.

В Кучкаевском сельском поселении нет железных дорог и железнодорожного транспорта. На период развитие этой инфраструктуры не намечается.

Кучкаевское сельское поселение занимает территорию 4000 га.

Таблица 2 – Распределение земельного фонда поселения по категориям:

| Категория земель | Общая площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения Земли населенных пунктов Земли лесного фонда Прочие земли Итого: | 2770 167 51 1012 4000 | 69,2 4,2 1,3 25,3 100,0 |

За период проведения земельной реформы в Республике Мордовия был принят ряд законодательных актов по регулированию земельных отношений:

Кучкаевское сельское поселение занимает 4,8 % от площади Большеигнатовского района на которой проживает 3,5 % населения (от общего населения  Большеигнатовского района).

В связи с тем, что Кучкаевское сельское поселение расположено в стороне от трасс федерального и республиканского значения, развитие туризма в поселении проблематично.

Таблица 3 –Анализ Кучкаевского сельского поселения

| № п\п | Наименование показателей | Кучкаевское СП |
| --- | --- | --- |
| 1. | Территория, кв. км. | 40,0 |
| 2. | Население (всего), чел. | 263 |
| 3. | Плотность населения ,чел./кв.км. | 6,6 |
| 4. | Количество населенных пунктов в составе сельского поселения | 3 |

1.1.1 Социальное обслуживание населения

Обеспеченность населения района по составу и вместимости объектов большинства видов услуг приближается к региональным нормативам, хотя качество обслуживания в ряде случаев низкое, из-за слабо развитой технической базы, недостатка финансовых средств, а также малой заинтересованности работников в результатах труда.

Система центров обслуживания, созданная в районе, довольно развитая, охватывает всю территорию района и состоит из объектов трех уровней обслуживания – локального, межселенного и районного. Объекты локального обслуживания расположены во всех центрах сельских поселений, объекты межселенного обслуживания расположены в наиболее крупных центрах сельских поселений. Объекты районного обслуживания расположены в районном центре Большое Игнатово.

Таким образом, зачастую объекты функционируют как межселенные, то есть обслуживают не только жителей данного населенного пункта, но и население в зоне своего влияния. При этом выполнение услуг, требующих высококвалифицированных кадров и сложного технологического оборудования (центральная больница, музей, колледж), осуществляется в районном центре.

Развитие социальной сферы представляется возможным в той мере, в которой это позволяют субвенции из бюджетов вышестоящих уровней. В качестве приоритетных отраслей представляется важным рассматривать образование и  здравоохранение.

Общеобразовательные школы.

Предлагается объединение в масштабе сельского поселения всех школьных и дошкольных учреждений в «Территориальное школьное объединение».

В сочетании с клубными учреждениями и библиотеками они должны стать центрами досуга не только для учащихся, но и для всех жителей села.

Концентрация финансовых вложений должна способствовать оснащению школ современным оборудованием, в первую очередь – компьютерным, а также привлечению квалифицированных кадров.

Проблемы:

- слабая материально-техническая база образовательных учреждений;

- ухудшение здоровья детей;

- школьные столовые не имеют минимального перечня оборудования для организации питания детей;

- недостаточно средств,  для организации рационального и полноценного питания детей в школьных учреждениях;

- недостаточная компьютеризация школ;

- недостаточное финансирование на комплектование книжных фондов и организацию подписки на учебно - методическую литературу.

Концентрация финансовых вложений должна способствовать оснащению школ современным оборудованием, в первую очередь – компьютерным, а также привлечению квалифицированных кадров.

На перспективу вероятно совмещение разных социально – общественных функций под одной крышей и с разными входами культурно образовательного направления.

Детское дошкольное образование.

Система дошкольных учреждений в настоящее время не может быть строго регламентирована, как школьное образование. Эта система в дальнейшем может принимать различные формы, в том числе и платные (небольшие учреждения по подготовке детей к школе). Для организации таких объектов могут использоваться помещения не загруженных школ, или вновь построенные с привлечением частных инвесторов.

Таблица 4

# Расчёт норматива обеспечения детскими дошкольными учреждениями.

| Показатели | Исходный год |
| --- | --- |
| Дети в возрасте от 0 до 16 лет, | 29 |
| В том числе: |  |
| 0 -3 лет | 4 |
| 3 -7 лет | 5 |
| Школьники 7 – 16 лет | 20 |
| Принято для посещения ДДУ от своей возрастной группы | - |
| 0-3 лет | - |
| 3 – 7 лет | - |
| От всей возрастной группы дошкольников. | - |

В связи с уменьшением численности учеников эксплуатация здания стала не рентабельной, в связи с этим школа была ликвидирована.

В результате реорганизации школьного образования организован подвоз школьников  из  с. Кучкаево  и  д. Манаковов в среднюю  школу  общего  образования

Таблица 5

В сводном виде расчёт  потребности в детских дошкольных учрежденияхи общеобразовательных школах.

| Наименование | Потребность | Существующие | Нововозводимые |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сохраняемые |  | +избыток -недостаток |
| Детские дошкольные учреждения | - | - |  | - |
| Школы | - | - |  | - |

С введением Сан Пин 2.4.2 1178-02 гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях: площадь кабинетов принимается из расчёта 2,5 м² на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий 3,5 м², при групповых формах работы и индивидуальных занятиях раньше было 2 м².

Появились кабинеты информатики, родного языка, вместо библиотеки – информационный центр, медицинский кабинет. Увеличилась площадь подсобных помещений столовой.

С введением санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Сан Пин 2.4.1. 1249 -03. санитарно-эпидемиологические требовании к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных общеобразовательных учреждений. наполняемость группы не более 20 человек (оптимальная – 15), а площади групповой. с буфетной не менее 54 м², а спальни не менее 50 м², должна быть постирочная, медкабинет.

Не загруженные школы.

Эта  государственная недвижимость и она должна быть сохранена.  Не допускается злоупотребление в дальнейшем её использовании так, как является основным базовым капиталом для общественных и социальных целей.

Приоритетным направлением использования избыточных мощностей школ является расширенный спектр учреждений дополнительного образования художественного, музыкального, эстетического воспитания, сельские центры образования,  клубы по интересам, физкультурные и спортивные группы и т.д.

Здравоохранение.

Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, социального обслуживания престарелых и инвалидов;

Культура и спорт.

Проведение мероприятий в области физической культуры и спорта, фестивалей, праздников здоровья, спартакиад.

1.1.2 Экономика и производство

Сельское хозяйство

Основная цель отрасли – восстановление, стабилизация и развитие сельского хозяйства, возобновление роста производства продукции, создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства, использование элитных семян высоких репродукций,  районированных сортов,  устойчивых к болезням и вредителям.

Прежде всего, необходимо восстановление почвенного плодородия сельхозугодий. Для предотвращения деградации плодородия пахотных земель и его воспроизводство необходимо восстановить систему применения органических и минеральных удобрений, проводить фосфорирование, калиевание. Наиболее эффективным видом удобрения будет сочетание органно-минеральных смесей с торфяными компостами и минеральными добавками. Очень важно применять микроудобрения. Рекомендуемое соотношение вносимых удобрений: N,P,K – 1 : 0,9 : 1. Одним из важных вопросов в системе удобрений  является эффективность калия, его лучше вносить в «запас» на ряд лет. При правильном определении норм, способов и сроков внесения удобрений, сокращаются потери питательных веществ, снижается возможность попадания их в грунтовые воды и накопление в растениях в нежелательных количествах. Внесение необработанного навоза в почву приводит к ее заражению гельминтами, патогенной микрофлорой, появлению сорняков, распространению запахов и загрязнению атмосферного воздуха. Необходимо компостирование с торфом, суперфосфатом. Жидкий навоз обеззараживают обработкой ионизирующим излучением. Необходимо шире использовать комплексный способ утилизации навоза (удобрение, кормовая добавка, топливо). Внесение должно быть в оптимальные летне-осенние сроки.

Для защиты растений от вредителей и болезней использовать химические препараты строго по каталогу разрешенных пестицидов. Существует ряд синтетических препаратов, позволяющих в 10-20 раз сократить расход пестицидов. Значительный эффект дает применение гранулированных препаратов, имеющих длительное действие (от 10 дней до 2 месяцев), применение биологических методов.

Применение краевых обработок полей, выборочная обработка  в очагах размножения дает хорошие результаты. Применение минеральных удобрений в сочетании с инсектофунгицидами и гербицидами препятствуют развитию сорняков. Смесь гербицидов и удобрений не образуют пыли и не подвержены сносу.

Таблица 6 – Размещение предприятий животноводства Кучкаевского сельского поселения.

| Наименование | Ед.изм. | Существующаявместимость |
| --- | --- | --- |
| с. Кучкаево молочно-товарная ферма | гол | 60 |

Роль личного сектора в производстве сельхозпродуктов на расчетный период сохранится и, даже, рекомендуется  делать упор на развитие личных подсобных хозяйств (это актуально для безработных). Под бизнес-план - бесплатная ссуда за счет социальных выплат.

Для хозяйств,  всех форм собственности,  требуется:

- организация ремонта техники;

- создание кооперативных (частных) МТС, а также станции по техническому обслуживанию оборудования животноводческих ферм;

- агросервисное обслуживание;

- прокат и сдача в аренду техники;

- прием и переработка сельхозпродукции.

Промышленность

Промышленные предприятия сосредоточены в райцентре  Большое Игнатово.

Малое предпринимательство

Малое предпринимательство является основой развития экономики, способствует ее росту, создает дополнительные рабочие места.

С учетом того, что численность занятых на крупных предприятиях, промышленного и сельскохозяйственного профиля не будет существенно расти благодаря использованию новых технологий и повышению производительности труда, большую важность приобретает вопрос использования в экономике избыточной рабочей силы. Основной потенциал в осуществлении данного процесса – развитие малого предпринимательства и в том числе личных подсобных хозяйств. В Кучкаевском сельском поселении есть для этого все предпосылки:

- кадровый и образовательный потенциал;

- высокий уровень развития коммуникаций (автодорог, линий связи);

- близость к  рынку сбыта.

1.1.3. Климатические условия

Кучкаевское сельское поселение расположено в зоне умеренно континентального климата с продолжительной холодной зимой и умеренно жарким летом. Район, как и вся республика, относится к зоне неустойчивого увлажнения. Число дней в году со снежным покровом 125.  Наиболее солнечным является период с апреля по сентябрь.

Среднегодовая температура воздуха от плюс 3,5°С. Амплитуда колебаний температуры воздуха довольно велика. Самый холодный месяц – январь, среднемесячная температура изменяется в пределах от минус 11° до минус 12,3° С.  Самый жаркий месяц – июль, среднемесячная температура плюс 19° С. Абсолютный минимум температуры минус 45° С. Абсолютный максимум температуры плюс 37° С.  За год здесь выпадает около 550 мм осадков в виде снега и дождя.

Преобладающие ветры – западные и юго-западные, со стороны Атлантического океана, приносящие с собой тепло и влагу. От Северного Ледовитого океана доходят волны холодных арктических воздушных масс. Восточные и юго-восточные ветры, которые чаще всего бывают в весенние и летние месяцы, приносят континентальные воздушные массы умеренных широт. Они отличаются сухостью и высокими температурами воздуха.

Для климата местности характерно отчетливое чередование основных и переходных времен года.

Началом зимы считается установление устойчивого снежного покрова. Это происходит в последней декаде ноября, зима длится 120-125 дней, заканчивается в середине марта. Характер погоды зимой определяется приходом с запада и юго-запада циклонов, а  с севера и востока антициклонов. Циклоны приносят влажный и теплый воздух, сопутствующий выпадению снега и повышению температуры. Поэтому даже в январе и феврале бывают оттепели. В целом зима умеренно морозная.

Продолжительность весеннего периода около 70 дней. За начало весны условно принимается время установления устойчивых положительных дневных температур, когда  тает снег, а ночью бывают слабые морозы. Обычно таяние снега начинается с середины марта. Переход в лето наступает при прекращении заморозков на поверхности почвы, это бывает в конце мая.

Летний период продолжается 120 дней и заканчивается с началом заморозков на почве, примерно в середине сентября. Первая половина лета более влажная, т.к. с запада и северо-запада приходит много циклонов. Вторая половина лета отмечается более засушливой погодой. В целом летом заметно преобладает не засушливая погода, благоприятная для сельскохозяйственной  деятельности.

Началом осени считается время, когда заморозки на почве становятся обычным явлением. Это происходит в последней неделе сентября.

Общее количество атмосферных осадков, выпадающих в осенние месяцы, уменьшается по сравнению с летним периодом. Характер их выпадения существенно меняется. В связи с ростом числа циклонов, приходящих с Атлантики, осадки выпадают чаще, но в основном в виде моросящих дождей.

Территория Большеигнатовского района получает достаточно тепла для выращивания разнообразных сельскохозяйственных культур – зерновых, овощных, кормовых, картофеля и других.

Выводы: Кучкаевское сельское поселение относится к умеренно континентальной климатической зоне. Климатические условия планировочных ограничений не вызывают.  Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции равны соответственно – минус 30° С и плюс 25° С. Средняя глубина промерзания почвогрунта – 60 см.  Кучкаевское сельское поселение находится в зоне умеренного потенциала    загрязнения атмосферы.

Агроклиматические условия характеризуются теплообеспеченностью вегетационного периода, что дает возможность возделывания яровых и озимых зерновых культур, а также овощных, плодовых и кормовых культур.

Кучкаевское сельское поселение  находится в зоне  умеренногопотенциалазагрязнения атмосферы.

Гидрографическая сеть Кучкаевского сельского поселения представлена водотоками рек Пьяна и Чечера.

В водном режиме рек четко выражено весеннее половодье, низкая летне–осенняя межень, прерываемая паводками, и устойчивая зимняя межень.

Наивысшие подъемы уровней водостоков наблюдаются в период весеннего половодья до 4-7 метров на более крупных реках, и 2– 3 метра на малых водостоках. При этом затапливаются поймы рек и пониженные участки,  прилегающие к ним.

Стоки всех рек, протекающие по территории района, в маловодный меженный период незначителен. Использование его возможно только в условиях регулирования.

Продолжительность ледостава 130-140 дней в году.

Продолжительность купального сезона на реках, по температурным условиям, возможна в течение трех летних месяцев.

В наиболее маловодный период поверхностные воды обладают повышенной минерализацией и жесткостью.

Почвенный покров в Кучкаевском сельском поселении разнообразен. В основном он представлен следующими типами почв: черноземы, дерново-подзолистые, серые  лесные.

Почвенный покров Кучкаевского сельского поселения в основном благоприятен для возделывания сельскохозяйственных культур.

В настоящее время черноземные почвы почти сплошь распаханы.

Земли, пригодные к возобновлению сельскохозяйственной обработки покрыты черноземами и светло-серыми  лесными почвами. Возвращение этих территорий в обработку связано с их рекультивацией, а также с проведением мелиорационных мероприятий.

Для повышения плодородия почв, обеспечения положительного баланса питательных веществ, получения стабильных урожаев необходимо: внесение минеральных удобрений; увеличение содержания подвижных форм питательных веществ почвах; уменьшение степени кислотности почв путем внесения известковых удобрений.  В Программе «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы в Большеигнатовском муниципальном районе» указано, что в период с 2009 по 2015 год  в почвы должно быть внесено около 0,2 тонн на 1 га пашни.

Таким образом, главной стратегической  задачей в данном вопросе является сохранение плодородия почв, предотвращение их выбытия из хозяйственного оборота и возвращение пригодных к обработке земель в хозяйственный оборот.

Территория Кучкаевского сельского поселения является частью Приволжской возвышенности. Здесь развиты ландшафты южнолесных, водноледниковых, волнисто-увалистых равнин со смешанными мелколиственными, широколиственными  лесами.

1.1.4. Социально – экономическое развитие

В поселении имеются необходимые условия для дальнейшего развития экономики и социальной сферы

Основными задачами в сфере торговли и услуг являются: дальнейшее развитие и совершенствование отраслей торговли, общественного питания и платных услуг; полное удовлетворение потребностей населения; укрепление и развитие предпринимательской деятельности на потребительском рынке; поддержка и развитие социально-значимых торговых и бытовых услуг; обеспечение защиты прав потребителей на потребительском рынке.

Наиболее динамичное развитие торгово-бытового обслуживания населения предполагается в сфере розничной торговли (продовольственной и мелкооптовой) и общественного питания, а торговля товарами народного потребления (одежда, бытовая техника) не будет столь интенсивна в виду удобной транспортной доступности с крупной агломерацией республиканского значения.

При формировании системы обслуживания учитывать следующие уровни обеспеченности учреждениями и объектами:

- повседневного обслуживания - учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже одного раза в неделю, или те, которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения;

- периодического обслуживания – учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже одного раза в месяц;

- эпизодического обслуживания – учреждения и предприятия, посещаемые населением реже одного раза в месяц (специализированные учебные заведения, больницы, универмаги, театры, концертные и выставочные залы и др.)

В сельской местности предусматриваются подразделения учреждений и предприятий обслуживания на объекты первой необходимости в каждом населенном пункте, начиная с 50 жителей, и базовые объекты более высокого уровня на сельское поселение, размещаемые в административном центре сельского поселения.

Для организации обслуживания необходимо предусматривать, помимо стационарных зданий, передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки.

Обеспечение жителей каждого населенного пункта услугами первой необходимости должны осуществляться в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.

Потребности населения в учреждениях и предприятиях обслуживания должны обеспечиваться путем нового строительства и реконструкции  существующего фонда.

Кучкаевское сельское поселение внесет достойную лепту в ресурсный потенциал района, который позволит на расчетный период обеспечить потребности населения в продуктах местного производства.

Для этого необходимо:

Совершенствовать структуру посевных площадей, расширять посевы бобовых и многолетних трав, что ведет к повышению плодородия почвы, применять приемы биологизации земледелия.

- Применять элитные семена и животных.

- Повысить механизацию труда.

- Решить вопрос заготовки, переработки и сбыта сельхозпродукции.

- Кормовая база.

Стратегическое направление развития – производство продовольственного (сильных сортов), фуражного зерна на местах. Своими силами (сушка, переработка) сбор и переработка продукции личных подсобных хозяйств.

1.2 Прогноз численности и состава населения

В последние 10 лет по всей стране наблюдалась устойчивая тенденция снижения населения,  к Кучкаевскомусельскому поселению это относится тоже.

Анализ численности поселения представлен в таблицах ниже.

Таблица 7

Общая численность населения МО в 2016 г.

| Наименование НП | Женское население | Мужское население | Детское население до 18 лет | Население трудоспособного возраста | Население старше трудоспособного возраста | Население младше трудоспособного возраста | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Кучкаево | 119 | 105 | 34 | 91 | 99 |  | 224 |
| д.Манаково | 23 | 15 | 5 | 14 | 19 |  | 38 |
| д.Полудмитриев. |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |

Структура населения 2016 г.

Таблица 8

Распределения населения Кучкаевского сельского поселения по населённым пунктам:

| № п/п | Наименование населённых пунктов | Численность населённых пунктов за последние годы (чел.) |  |  | Прогноз по внутрихо-зяйственномурасселе-нию (чел.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Расчётные периоды |  |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2015 | 2027 |
| 1 | с. Кучкаево | 281 | 279 | 278 | 271 | 260 |
| 2 | д. Манаково | 25 | 24 | 23 | 19 | 10 |
| 3 | д. Полудмитриевка | 2 | 1 | 1 | - | - |
|  | Итого: | 308 | 305 | 302 | 290 | 250 |

Таблица 9

Прирост/убывание населения

| 1 | Прирост населения | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Убывание населения | -4 |
| 3 | Обозначить причины прироста/убывания | смерть |

Таблица 10

Показатели естественного движения населения

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели рождаемости | тыс.чел. |  | 0,003 | 0,001 |  |
| 2 | Показатели смертности | тыс.чел. |  | 0,004 | 0,005 | 0,002 |
| 3 | Продолжительность жизни | лет | 59 | 59 | 59 | 60 |
| 4 | Естественный прирост(+), убыль (-) |  |  | -1 | -3 | -4 |
| 5 | Средняя продолжительность жизни женщин | лет | 63 | 64 | 64 | 65 |
| 6 | Средняя продолжительность жизни мужчин | лет |  | 59 | 60 | 60 |
| 7 | Количество зарегистрированных браков | шт. | 1 | 1 | - | 3 |
| 8 | Количество бракоразводных процессов | шт. | - | 1 | - | - |

Проблемы:

- Необходимость обеспечения занятости сельского населения

- Недостаточность занятости населения в сфере услуг и малом бизнесе.

Проектное предложение:

- Закрепление местного трудового потенциала в сельской местности (организация курсов по профессиональному обучению)

- Повышение доли занятых в сфере производства услуг

- Создание новых рабочих мест

- Улучшение бытовых условий

- Увеличение зарплаты, денежное стимулирование за качество и эффективность

- Развитие частного сектора во всех сферах занятости путём предоставления субсидий и введения льготного налогообложения.

Согласно данным таблиц прослеживается тенденция снижения численности населения.

Следует заметить, что при создании более благоприятной экономической ситуации как в целом в стране так в частности и в данном селе изменится в сторону увеличения и проектная численность населения.

При разработке Программы комплексного развития по данным о численности населения с 2007 по 2027 год был произведён расчёт численности по линии тренда с линейной зависимостью, представленный на рисунке (Рисунок 2).

Рисунок 2

2027

1.3. Прогноз развития промышленности

Анализ предложений по перспективному развитию хозяйственного комплекса Кучкаевского сельского поселения на расчетный срок не дает оснований для кардинального изменения ее планировочной структуры. Основным предложением в этой области можно считать дальнейшее развитие села Кучкаево.

Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса Большеигнатовского муниципального района имеют целью:

- создать условия для устойчивого развития сельских территорий;

- повысить занятость и уровень жизни сельского населения;

- увеличить производство сельскохозяйственной продукции для удовлетворения потребностей населения в перерабатывающей промышленности;

Мероприятия по развитию Большеигнатовского агропромышленного комплекса проводят согласно следующим документам:

- Комплексная программа экономического и социального развития Республики Мордовия на 2008-2012гг;

- Стратегия социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года;

- Национальный проект развития АПК;

- Отраслевая целевая программа развития животноводства до 2015 года;

- Программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия на 2008-2012 гг;

- Отраслевая целевая программа развития молочного скотоводства 2009-2015 гг;

- Развитие племенного животноводства в Республике Мордовия на 2002-2010гг.

- Наиболее актуальны  следующие мероприятия:

- Строительство животноводческих помещений для КРС для откорма молодняка КРС на 400 голов , с.Кучкаево;

Роль личного сектора в производстве сельхозпродуктов на расчетный период сохранится и, даже, рекомендуется  делать упор на развитие личных подсобных хозяйств (это актуально для безработных). Под бизнес-план - бесплатная ссуда за счет социальных выплат.

Для хозяйств,  всех форм собственности,  требуется:

- организация ремонта техники;

- создание кооперативных (частных) МТС, а также станции по техническому обслуживанию оборудования животноводческих ферм;

- агросервисное обслуживание;

- прокат и сдача в аренду техники;

- прием и переработка сельхозпродукции.

# Выводы:

Кучкаевское сельское поселение внесет достойную лепту в ресурсный потенциал района, который позволит на расчетный период обеспечить потребности населения в продуктах местного производства.

Для этого необходимо:

Совершенствовать структуру посевных площадей, расширять посевы бобовых и многолетних трав, что ведет к повышению плодородия почвы, применять приемы биологизации земледелия.

Применять элитные семена и животных.

Повысить механизацию труда.

Решить вопрос заготовки, переработки и сбыта сельхозпродукции.

Кормовая база.

Стратегическое направление развития – производство продовольственного (сильных сортов), фуражного зерна на местах. Своими силами (сушка, переработка) сбор и переработка продукции личных подсобных хозяйств.

Развитие сельского хозяйства придаст стимулирующий эффект развитию всего поселения.

В земельном фонде и растениеводстве:

1 Улучшение существующих сельхозугодий, восстановление их почвенного плодородия в результате применения научно-обоснованной системы земледелия.

- внедрение ресурсосберегающих, экологически чистых технологий производства;

- внедрение севооборотов;

- биологизация земледелия;

- развитие семеноводства;

- проведение мелиоративных работ.

В результате: повышение продуктивности сельхозугодий и рост урожайности сельхозкультур.

2  Увеличение посевных площадей за счёт неиспользуемой в настоящее время пашни на 10% (при соотношении паров к пашне – 16%).

3 Производство качественной, конкурентоспособной, экологически чистой продукции растениеводства и переработка её в поселении.

4 Наличие кормовых ресурсов (корма на пашне, сенокосы и пастбища) позволяющих увеличить поголовье КРС скота на 11%.

Необходима покупка племенного скота.

Максимально возможная переработка полученной продукции.

5  Обеспечение круглогодичной занятости населения.

6  Государственная поддержка:

- льготное кредитование и налогообложение;

- страхование отрасли;

- интеграция и кооперация;

- организация агросервисного обслуживания, ремонта, проката сельхозтехники  и пр.;

- организация пунктов сбора, заготовки, переработки сельхозпродукции у всех товаропроизводителей.

1.4. Прогноз развития застройки

В основу организации поселения положены принципы создания наилучших условий для труда, быта и отдыха населения и отвечающих санитарно-гигиеническим, техническим и эстетическим требованиям, целесообразное размещение по их функциональному назначению и архитектурной выразительности в композиции поселения.  Максимальное сохранение исторически сложившейся структуры поселения.

Архитектурно-композиционным ядром Кучкаевского сельского поселения является село Кучкаево. В нем пространственно объединены ведущие объекты общественного назначения – администрация, Структурное подразделение Дом культуры Кучкаевского сельского поселения МБУК «Районный Дом культуры», сельская библиотека МБУК «Центральная районная библиотека»,2 магазина, отделение связи, фельдшерско-акушерский пункт..

Система расселения

В соответствии с проектными решениями  «Территориальной комплексной схемы градостроительного развития Республики Мордовия» принятая на территории республики система расселения строится по ранговому принципу:

- республиканский опорный центр

- опорные центры зональных систем расселения

- центры групповых систем расселения

- центры местных систем расселения

Село Кучкаево является центральной усадьбой Кучкаевского сельского поселения с  транспортными условиями и объектами межселенных функций.

Кучкаевское сельское поселение состоит из 3 населённых пунктов, с численностью  263 человека.

Плотность сельского населения по Большеигнатовскому  району  –10,3 чел/км²

Плотность  населения по Кучкаевскому сельскому поселению – 7,6 чел/км²

Проектом предлагается:

Не вносить существенных изменений в сложившуюся систему расселения.

Архитектурно-планировочная организация населённых пунктов

В основу архитектурно-планировочной организации населённых пунктов Кучкаевского сельского поселения были положены следующие принципы:

Взаимосвязанное расположение всех архитектурно-планировочных элементов, образующих каждый населённый пункт в единый рационально-организованный государственный организм.

Чёткое функциональное зонирование (членение села на зоны промышленные, жилые и общественные).

Организация санитарно-защитных зон, соблюдение природоохранных, и санитарно-гигиенических требований.

Целесообразная транспортная схема, обеспечивающая удобную и скоростную связь между зонами.

Максимальное сохранение исторически сложившейся застройки.

Полное освоение резервов в границах населённых пунктов.

Функциональное зонирование территории.

Проектом предусмотрено чёткое функциональное зонирование Кучкаевского сельского поселения. При проектировании был произведен комплексный учёт архитектурно градостроительных традиций природно-климатических ландшафтных, национальных бытовых, охраны окружающей среды памятников истории и культуры. Упорядочение планировочной структуры и сети улиц, системы общественного обслуживания.

В пределах Кучкаевского сельского поселения выделены следующие функциональные зоны и территории:

Зона сельских поселений.

Зона транспортной и инженерной инфраструктуры.

Зона преимущественного сельскохозяйственного использования.

Зона преимущественного лесохозяйственного использования.

Зона охраняемых территорий.

Зона сельских поселений включает в себя:

- территории в пределах населённых пунктов и резервы, предложенные проектом для развития.

Зона транспортной и инженерной инфраструктуры включает в себя:

- территории, занятые автодорогами республиканского и местного значения, а также территории транспортной инфраструктуры (заправочные станции, остановки и т.д.).

Электрические сети, водопроводы, газопроводы и инженерные сооружения также входят в инженерную инфраструктуру.

Проектом предусмотрено расширение зон транспортной и инженерной инфраструктуры.

При выборе участков и трасс различных коммуникационных коридоров стремились к минимальному изъятию территорий лесных и сельскохозяйственных угодий.

Зона преимущественного сельскохозяйственного использования включает в себя сельхозугодия.

Зона преимущественного лесохозяйственного использования включает в себя  леса.

Зона охраняемых территорий включает в себя:

- защитные и противоэрозионные леса;

- защитные лесные полосы автодорог;

- водоохранные и прибрежные зоны водотоков и водоёмов;

- зоны санитарной охраны.

Главной задачей  жилищного строительства в первую очередь является улучшение жилищных условий населения, проживающего на территории сельского поселения.

Подавляющая часть жилищного фонда – малоэтажное частное жилье. В основном это ветхое и аварийное жилье.

На территории сельского поселения практически нет резервного жилья для переселений из ветхого и аварийного. Улучшаются жилищные условия в основном за счет индивидуального жилищного строительства.

В связи с уменьшением  населения и выездом части населения за пределы сельского поселения, часть жилого фонда не используется постоянно. Неиспользуемый жилой фонд (брошенные дома) чаще всего образуются в связи с тем, что наследники жилья не используют его.

Основные стратегические направления в жилищной политике:

Замена ветхого и аварийного жилья.

Ревизия и составление реестра пустующих (заброшенных) домов.

Переоценка технического состояния жилищного фонда.

Обеспечение участков под жилищное строительство инженерной инфраструктурой

1.5. Прогноз изменения доходов населения Кучкаевского сельского населения.

В целях привлечения инвесторов для создания объектов придорожного сервиса в республике действует программа по поддержке малого предпринимательства, которая реализует политику льготного кредитования предприятий малого бизнеса.

Развитие крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств для реализации собственной продукции способствовало бы повышению уровня доходов населения.

Таблица 11 – Конкурентные преимущества поселения

| п/п | Обозначение | Да | Нет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Низкая стоимость земли | + |  |  |
| 2 | Полезные ископаемые |  | + |  |
| 3 | Низкая себестоимость строительства жилья, промышленной и коммерческой недвижимости | + |  |  |
| 4 | Развитая транспортная инфраструктура |  | + |  |
| 5 | Близость к столице Республики |  | + |  |
| 6 | Высокая обеспеченность связью и телекоммуникациями | + |  |  |
| 7 | Развитый банковский и страховой сектор экономики |  | + |  |
| 8 | Низкая стоимость природоохранных и экологических мероприятий. | + |  |  |
| 9 | Низкая криминогенность | + |  |  |
| 10 | Политическая стабильность в регионе | + |  |  |
| 11 | Высокий научный и технический потенциал |  | + |  |
| 12 | Высокий культурный, медицинский и образовательный потенциал |  | + |  |
| 13 | Наличие в регионе Законодательства, обеспечивающего льготный налоговый режим для инвесторов | + |  |  |
| 14 | Наличие квалифицированных трудовых ресурсов. | + |  |  |

С учетом данных фактором можно сделать вывод, что изменения доходов населения, принимая во внимание существующие факторы, будут незначительны.

С учетом расширения промышленной базы в сельском поселении можно спрогнозировать увеличение рабочих мест, однако о доходах населения судить будет сложно (включая в расчет экономическую ситуацию и уровень инфляции)

. 
Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов по Большеигнатовскому сельскому поселению произведен на основании следующих показателей:

- прогнозная численность постоянного населения в 2027 г. – 245 чел.;

- установленное потребление коммунальных услуг в соответствии со схемами энерго- и ресурсоснабжения. (Приложение)

Электроснабжение

Потребление электрической энергии потребителями не увеличится к 2027 году, в связи с тем, что планирование расширения промышленной базы не предвидится, существует тенденция снижения численности населения.

Теплоснабжение

На территории сельского поселения нет централизованной сети теплоснабжения и ее прокладка не планируется в виду нерентабельности данного мероприятия.

Газоснабжение

Уровень газификации Кучкаевского сельского поселения составляет 100%, поэтому на расчётный период развитие этой инфраструктуры не намечается. Перспективным является направление ремонт и/или модернизации имеющегося оборудования (Приложение).

Водоснабжение

Система водоснабжения отсутствует в Кучкаевском сельском поселении и проектирование его не предвидеться в рамках данной Программы.

Водоотведение

Система водоотведения отсутствует в поселении.

Утилизация ТБО

На территории Кучкаевского СП не производится санкционированного сбора и утилизации ТБО. Отсутствуют контейнерные площадки и контейнеры.

.

- Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

  - Система электроснабжения

Собственных источников электроснабжения Большеигнатовский район не имеет, поэтому электроснабжение осуществляется от системы ОАО «Мордовэнерго» через опорные подстанции 110/35/10 кВ.

Электроснабжение потребителей Кучкаевского сельского поселения осуществляется от ПС110/35/10 кВ «Большое Игнатово», которая запитана по ВЛ 110 кВ от ПС110/35/10 кВ «Ичалки» .

Основными распределительными сетями ОАО «Мордовэнерго» в районе являются сети напряжением 110/35 кВ, выполненные на металлических и железобетонных опорах.

Таблица 12

Обслуживающая организация системы теплоснабжения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал ПАО «МРСК-Волги» «Мордовзнергия» Большеигнатовская РЭС | РМ, Большеигнатовский район, д.ТаштоКшумантя, ул.Рабочая | Кечемайкин А.Н. | Кузнецов В.И. |

Техническое состояние сельских электрических сетей удовлетворительное – требуется только своевременная реконструкция сетей и сооружений, а также строительство дополнительных сетей.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора рассчитываются по удельным нормам электропотребления на одного жителя. Нормы предусматривают электроснабжение жилых и общественных зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения.

Таблица 13

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора.

| № п/п. | Наименование сельских населений | Население | Годовое электро-потребление, кВт.ч/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Кучкаево | 224 | 264100 |
| 2 | д. Манаково | 38 | 21850 |
| 3 | д. Полудмитриевка | 1 | 950 |
|  | Итого: | 263 | 286900 |

Таким образом, годовое электропотребление по Кучкаевскому сельскому поселению составляет 286900 тыс.кВт.ч.

Таблица 14

Основные показатели системы электроснабжения

| Прием электрической энергии в сеть | кВт/ч | 276834 |
| --- | --- | --- |
| Потери электрической энергии | кВт/ч | 96245 |
| Полезный отпуск электрической энергии | кВт/ч | 180589 |
| Расход электроэнергии на собственные нужды | кВт/ч | Юр.лица 56391 Физ.лица.124197 |

Рост электрических нагрузок на расчётные периоды обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения и благоустройством жилого фонда основной проблемой может стать изношенность электрических сетей. Поэтому необходимо осуществить её своевременную реконструкцию.

Таблица 15

Характеристика системы ресурсоснабжения

| Количество понижающих трансформаторных подстанций |  | 5 |
| --- | --- | --- |
| Количество трансформаторных подстанций |  | 5 |
| Количество дизельных электростанций (ДЭС) |  | - |
| Мощность ДЭС с разбивкой по разным группам |  | - |
| Мощность трансформатора |  | 573 |
| Общее количество распределительных пунктов |  | - |
| Трансформаторные подстанции | Общее количество | 5 |
|  | Мачтовые (столбовые) | 1 |
|  | Однотрансформаторные | 4 |
|  | Двухтрансформаторные | - |
| Силовые трансформаторы или реакторы, вольтодобавочные трансформаторы, ед |  | - |
| Воздушные выключатели, ед |  | - |
| Масляные выключатели, ед |  | - |
| Энергоисточники (фидеры) |  | - |

  - Система теплоснабжения

Таблица 16

Обслуживающая организация системы теплоснабжения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | отсутствует |  |  |  |

Теплоснабжение Кучкаевского сельского поселения осуществляется от источников работающих на природном газе.

  - Система водоснабжения

Таблица 17

Обслуживающая организация системы водоснабжения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | отсутствует |  |  |  |

Ни один действующий объект водоснабжения не соответствует полностью требованиям санитарных норм и правил.

Эксплуатируемые источники не имеют нормативных размеров зон санитарной охраны в соответствии с Сан.Пин 2.1.4.1110-02.

Жители используют питьевую воду из шахтных колодцев, как из общественных, так и личных.

В Кучкаевском сельском поселении отсутствует система водопровода обеспечивающая потребности в воде, соответствующей требованиям СанПин 2.1.4. 1074-01. «Питьевая вода» жилые здания, общественно-коммунальные, сельскохозяйственные объекты, требующие воду питьевого качества.

Нормы водопотребления принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

Таблица 18

| пп/п | Наименование | Нормы водопотребления, л/сутки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
| 1 | Населённые пункты с численностью более 100 человек | 150 | 180 |
| 2 | Населённые пункты с численностью 100 человек | 120 | 150 |
| 3 | Опорные населённые пункты | 180 | 200 |

Данные нормы включают расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды домашнего скота и местной промышленности.

Расход воды для нужд животноводства определены по следующим усреднённым нормам.

Таблица 19

| пп/п | Наименование | Нормы водопотребления, л/сутки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Крупно рогатый скот | 70 |

Расход воды на производственные нужды сельскохозяйственных предприятий по данным специальной литературе принят 20.0 м³/сут. на одно хозяйство.

Расходы воды для целей пожаротушения, устанавливаются в зависимости от численности населения на следующей стадии проектирования.

Источником водоснабжения, как указывалось выше, приняты подземные воды.

Водоснабжение каждого населённого пункта решается в основном локально.

Зоны санитарной охраны.

Для предохранения источников хозяйственно – питьевого водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон водоохран в составе 3 поясов:

В первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30-50 м вокруг скважины территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц, не работающих на головных сооружениях.

В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02 зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения – Минздрав России 2002г. На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

Для всех водопроводных сооружений устанавливаются зоны строгого режима с целью обеспечения санитарной надёжности их. На территории зон должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02.

Таблица 20

Дополнительные сведения

| № п/п | Наименование | Информация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перспективные объекты | отсутствуют |  |
| 2 | Пожаротушение | ПЧ-11 ГКУ РМ «УПС» с.Большое Игнатово |  |

  - Система газоснабжения

Таблица 21

Обслуживающая организация системы теплоснабжения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Газпром газораспределение Саранск» Филиал в г.Ардатове Большеигнатовский газучасток | РМ, Большеигнатовский район, с.Большое Игнатово, ул.Советская,21 2 12 96 | Долгов Е.Ю. |  |

Источником газоснабженияБольшеигнатовского района является участок магистрального газопровода Уренгой-Помары-Ужгород, диаметром 1420 мм Р≤7,5 МПа.

От магистрального газопровода в северной части района проложен газопровод-отвод на ГРС «Большое Игнатово», диаметром 159 мм, давлением 7,5 МПа.

От ГРС «Большое Игнатово» по распределительным газопроводам высокого давления (1,2-0,6 МПа) газ поступает на ГРП Кучкаевского сельского поселения.

Согласно программе газификации Республики Мордовии в Кучкаевском сельском поселении газифицированы село Кучкаево и Манаково.

Таблица 22

Характеристика системы газоснабжения

| № п/п | Наименование | Информация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основное направление использования (приготовление пищи, отопление, технология) | Приготовление пищи, отопление |  |
| 2 | Промышленность (предприятия, расходы) | - |  |
| 3 | Протяженности (Г1, Г2, Г3) | Г1 с.Кучкаево – 5381м.; д.Манаково – 1516 м. |  |
| 4 | Подземно, надземно | с.Кучкаево (П – 599м; Н-4782м); д.Манаково Н -1516м. |  |
| 5 | Материал труб | Сталь |  |
| 6 | Наличие аварийных участков | - |  |
| 7 | Планирование нового строительства, реконструкции | - |  |
| 8 | Количество пунктов редуцирования, износ | ГРП – 1шт. с.Кучкаево; ГРП – 1шт. д.Манаково; |  |
| 9 | Акты обследования технического состояния сетей | 1 раз в 5 лет |  |
| 10 | Анализ платежеспособности | - |  |
| 11 | Диспетчеризация | с.Большое Игнатово, ул.Советская 34 тел.2-12-36 |  |

  - Система водоотведения

В населённых пунктах Кучкаевского сельского поселения централизованная система канализации отсутствует.

Таблица 23

Обслуживающая организация системы водоотведения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | отсутствует |  |  |  |

Сточные воды от населения поступают в выгребы и колодцы, а затем используются для удобрения на поля и приусадебные участки.

В хозяйственную канализацию предусматривается приём сточных вод от жилой застройки, сельхозпредприятий.

  - Система сбора и утилизации ТБО

На территории населенного пункта не установлены мусорные контейнеры. Вывоз мусора с территории жилой застройки соответственно не производится.

Таблица 24

Основные показатели объектов, утилизации твердых бытовых отходов

| Действующие объекты | отсутствуют |
| --- | --- |
| Объекты захоронения | отсутствуют |

- Характеристика состояния и проблем в реализации энергосбережения, ресурсосбережения и учета сбора информации.

На сегодняшний день разработана Миниципальная программа Кучкаевского сельского поселения. Градостроительные регламенты для правил землепользования и застройки разработаны для осуществления градостроительной деятельности на территории Кучкаевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия.

В соответствии Концепцией федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»,  в соответствии с которой одним из главных направлений развития аграрного и рыбохозяйственного комплексов является создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий,  включая:

- развитие социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений;

- улучшение жилищных условий сельского населения, поддержка комплексной компактной застройки и благоустройство сельских поселений.

За период действия Программы планируется выполнить следующие показатели:

- приведение в нормативное состояние теплосети, водоснабжения, водоотведения и газовой сети;

- увеличение объемов финансовых вложений в развитие благоустройства и содержание территории Кучкаевского сельского поселения.

| Реализация мер Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| года реализации Программы | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходов (в натуральном выражении) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Установка баков ТБО | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | - | - | - | - |

Целевые показатели  по реализации мер Программы

| Показатель | Ед.изм. | 2016 | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Уровень обеспеченности СП контейнерами ТБО | % | 0% | 14,3 | 28,6 | 42,9 | 57,2 | 71,5 | 85,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

5.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

Основными нормативными правовыми документами, регулирующими проведение указанных работ, являются:

- Федеральный закон от 30 марта 1999г  №52-ФЗ « О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;

-  Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190 – ФЗ.

Работы выполнены в соответствии с требованиями нормативно технических документов:

- СНиП 11-04-2003 Инструкция и порядок разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

- Постановление Правительства Республики Мордовия от 5 июня 2008 № 251 «О внесении изменений в Положение о Государственном комитете имущественных и земельных отношений Республики Мордовия».

- Указ Главы Республики Мордовия от 3 апреля 2003 № 52-УГ « О внесении изменений в Указ Главы Республики Мордовия от 31 января 2000 № 10 «О некоторых мерах по обеспечению эффективного использования сельскохозяйственных земель в Республике Мордовия».

- Закон Республики Мордовия от 14 июля 2008 № 58-3 «О порядке отбора муниципальных образований и инвестиционных проектов на представление государственной поддержки для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства».

- Согласно Федерального закона от 14 марта 1995 № 33-ФЗ  “ Об особо охраняемых природных территориях” (с изменениями от 30 декабря 2001, 22 августа, 29 декабря 2004, 9 мая 2005, 4 декабря 2006, 23 марта, 10 мая 2007, 14, 23 июля, 3,30 декабря 2008)

- СанПин 2.1.4. 1074-01. «Питьевая вода»

5.2. Показатели надежности систем ресурсообеспечения

Водоснабжение.

Территория Кучкаевского сельского поселения расположена в пределах Волго-Сурского артезианского бассейна.

Месторождений подземных вод с утвержденными запасами на территории нет.

Качество питьевой воды по санитарно-микробиологическим показателям в источниках централизованного водоснабжения соответствует гигиеническим нормативам, по санитарно-химическим показателям наблюдается превышение в воде содержания железа и общей жесткости.

Групповых водопроводов в поселении нет.

Жители используют питьевую воду из шахтных колодцев, как из общественных, так и личных.

Вода в этих источниках не имеет надежной защиты и поэтому представляет высокую эпидемиологическую опасность для населения.

Животноводческие комплексы обеспечиваются водой от собственных водозаборных узлов.

Организация новых водозаборов с соблюдением зон санитарной охраны на них в соответствии с СанПин 2.1.4. 1110-02 (1ый пояс на расстоянии 30 -50 м от центра скважины).

Хозяйственно – бытовая канализация.

Максимальное использование локальных очистных сооружений.

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

6. Перспективная схема электроснабжения Кучкаевского сельского поселения

Рост электрических нагрузок на расчётные периоды обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения и благоустройством жилого фонда основной проблемой является изношенность электрических сетей. Поэтому необходимо осуществить её реконструкцию.

Таблица 25

Дополнительные сведения

| № п/п | Наименование | Информация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженности сетей | 7640км. |  |
| 2 | Состояние наружного освещения | Хорошее, 24 лампы (4х250=1квт.; 20 ламп через приборы учета) |  |
| 3 | Состояние трасс ВЛ | Удовлетворительное |  |
| 4 | Износ ТП | 35% |  |
| 5 | Перспективные объекты | - |  |

В соответствии с опросным листом, результаты которого представлены в таблице выше, можно сделать вывод о современном состоянии электросетей в Кучкаевском сельском поселении.

Ввиду того что состояние системы наружного освещения и трасс ВЛ – хорошее и удовлетворительное соответственно,  в планах стоит поддержание их в должном состоянии, отслеживание процента износа и своевременный ремонт.

Важное значение имеет также реализация закона Республики Мордовии об энергосбережении. Настоящий Закон устанавливает правовые, экономические и организационные основы государственной политики в области  энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов на территории Республики Мордовия.

Энергосберегающая политика реализуется на следующих принципах:

- приоритета повышения эффективности использования энергетических ресурсов над увеличением объемов их производства и потребления;

- рационального, эффективного использования энергоресурсов;

- обеспечения безопасности жизни и здоровья человека, социально-бытовых условий его жизни;

- сочетания интересов потребителей и поставщиков энергетических ресурсов в их эффективном использовании;

- эффективного применения органами государственной власти экономических мер воздействия на повышение уровня энергоэффективности хозяйственного комплекса Республики Мордовия;

- совершенствования систем учета потребления энергетических ресурсов, включая разработку топливно-энергетических балансов и энергетических паспортов;

- ответственности за нерациональное использование энергетических ресурсов;

- гласности и доступности информации о методах повышения эффективности использования энергетических ресурсов в реальном секторе экономики и социальной сфере.

Перспективные мероприятия в сфере электроснабжения по ремонту и реконструкции сетей и оборудования разрабатываются подведомственной организацией - Филиал ПАО «МРСК-Волги» «Мордовзнергия». В рамках данной Программы перспективные мероприятия электроснабжения сельского поселения не разрабатывались.

7. Перспективная схема водоснабжения

Возможными источниками водоснабжения могут  быть поверхностные и подземные воды.

Воды рек могут служить источником водоснабжения только после соответствующей  водоподготовки.

Степень изученности подземных вод на территории поселения слабая. Оценка запасов не проводилась по прогнозной оценке район, в общем, надёжно обеспечен ресурсами подземных вод.    Необходима специальная гидрогеологическая разведка на  подземные воды, оценка и утверждение, выявление месторождений.

Основными источниками водоснабжения приняты подземные воды.

Схема водоснабжения.

Источником водоснабжения, как указывалось выше, приняты подземные воды. Количество подземных арт-скважин для целей водоснабжения,  уточняются в следующей стадии проектирования.

Водоснабжение каждого населённого пункта решается в основном локально.

В зависимости от потребных расходов воды на территории поселения рекомендуется принять следующие схемы водоснабжения:

а) для населённых пунктов с малым расходом воды и количеством скважин не более 2-3 состав сооружений следующий:

- водозаборные скважины;

- водопровод от скважин до разводящих уличных водопроводных сетей;

- водонапорная башня или подземный резервуар;

- пожарные открытые водоёмы.

б) для населённых пунктов с количеством скважин  >3 (большим потребным расходом воды)

- водозаборные скважины с погружными насосами;

- водопроводы и разводящая уличная сеть;

- водонапорная башня или подземный контр резервуар;

- открытые пожарные гидранты.

В каждой системе предусматриваются обеззараживающие установки.

Разводящая водопроводная сеть проектируется по кольцевой и тупиковой схемам.

В рамках данной Программы перспективные объекты водоснабжения отсутствуют.

8. Перспективная схема водоотведения

В хозяйственную канализацию предусматривается приём сточных вод от жилой застройки, сельхозпредприятий.

Сточные воды от мытья и дезинфекции машин и доильных установок перед выпуском в канализацию должны проходить предварительную очистку в грязеотстойниках  с бензоуловителями.

В хозяйственную канализацию не принимается навозная жижа, которая должна собираться в водонепроницаемые жижесборники и компостироваться. В перспективе целесообразно устройство  специальных установок по обработке и сушке навоза с дальнейшим использованием для целей удобрения полей.

Очистка сточных вод – полная биологическая с системой очистки. Ил, образующийся для удобрений складировать на площадке с дальнейшей обработкой.

Общая принципиальная схема канализации населённого пункта представляется в следующем виде: сточные воды по уличным коллекторам поступают  к главной насосной станции,  которая перекачивает их на очистные сооружения.

Площадки очистных сооружений должны располагаться ниже по течению реки относительно населённого пункта, на спокойном рельефе.

В рамках данной Программы не разрабатывались перспективные пути развития системы водоотведения в Кучкаевском сельском поселении.

9. Перспективная схема обращения с ТБО

Перспективные направления в области санитарной очистки Кучкаевского сельского поселения:

•	Ликвидация несанкционированных свалок.

•	Организация и максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращение объема выводимых на полигон ТБО.

•	Организация мест временного складирования ТБО в каждом населённом пункте с последующим их вывозом на полигон.

•	обеспечение предприятий коммунального хозяйства необходимым специализированным транспортом и организовать мытьё и дезинфекцию мусороуборочных контейнеров и ящиков.

Установка баков ТБО позволит удовлетворить потребность населения в баках для сбора мусора на 100% до конца расчетного срока.

10. Перспективная схема газоснабжения Кучкаевского сельского поселения

От магистрального газопровода в северной части  Большеигнатовского района проложен газопровод-отвод на ГРС «Большое Игнатово», диаметром 159 мм, давлением  7,5 МПа.

От ГРС «Большое Игнатово» по распределительным газопроводам высокого давления (1,2-0,6 МПа) газ поступает на ГРП Кучкаевского сельского поселения.

Согласно программе  газификации Республики Мордовии в Кучкаевском сельском поселении газифицированы село Кучкаево и Манаково.

Прохождение трасс газопроводов показаны в Приложении.

Выводы:Межпоселковые газопроводы высокого давления не закольцованы, что снижает надежность в газоснабжении населенных пунктов.

11. Общая программа проектов

### Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходовКучкаевского сельского поселения 2017-2027годы (в ценах 2016)

Таблица 26

| ### № п/п | ### Описание проекта | ### Цель проекта | ### Технические параметры проекта | ### Затраты на реализацию проекта (тыс. руб) | ### Срок реализации проекта | ### Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1 | ### Сбор, вызов и утилизация бытовых отходов | ### Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов | ### Приобретение и установка контейнеров емк. 0,75 куб.м – 7 ед. | ### 56 | ### 2017-2027 | ### Инвестиционная программа |
|  | ### Итого |  |  | ### 56 |  |  |

12. Финансовые потребности для реализации проектов

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2017-2027годы (тыс. руб.)

| ### № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | ### В том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### Бюджетные средства федерального уровня | ### Бюджетные средства республиканского уровня | ### Бюджетные средства районного уровня | ### Бюджетные средства местного уровня | ### Внебюджетные средства |
| ### 1 | ### Программа сбора и вызова ТБО И ЖБО | ### 56 |  |  | ### 56 | ### - |  |
|  | ### Всего по Программе | ### 56 |  |  | ### 56 | ### - |  |

13. Организация реализации проектов

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2017-2027годы (тыс. руб.)

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | ### Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходов | 56 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5 |
|  | ### Всего по Программе | 56 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5 |

14. Программа инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение (присоединение)

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2017-2027  годы 56 тыс. рублей

Финансово-экономическое обоснование программы на 2017-2027 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

15. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги.

Цены (тарифы) на электроэнергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Республике Мордовия

| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одноставочный тариф | руб./ кВт*ч | 3,12 | 3,25 |
| Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
| 2.1 | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./ кВт*ч | 3,29 | 3,52 |
| 2.2 | Ночная зона | руб./ кВт*ч | 1,58 | 1,69 |

Информация об утвержденных тарифах на коммунальные услуги на 2016 год

| Наименование | Водоснабжение (руб./м3) |  |  |  |  | Водоотведение (руб./м3) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С 01.01. по 30.06 |  | с 01.07. по 31.12 |  | % роста для населения | С 01.01. по 30.06 |  | с 01.07. по 31.12 |  | % роста для населения |
|  | ЭОТ | население | ЭОТ | население |  | ЭОТ | население | ЭОТ | население |  |
| Кучкаевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Жилищник» | 25,23 | 25,23 | 26,72 | 26,76 | 105,91 | 2,83 | 2,83 | 2,93 | 2,93 | 103,53 |

| Наименование | Тепловая энергия (руб./Гкал) |  |  |  |  | Горячая вода (руб./ м3) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С 01.01. по 30.06 |  | с 01.07. по 31.12 |  | % роста для населения | С 01.01. по 30.06 |  | с 01.07. по 31.12 |  | % роста для населения |
|  | ЭОТ | население | ЭОТ | население |  | ЭОТ | население | ЭОТ | население |  |
| Кучкаевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Жилищник» | 1757,00 | 1757,00 | 1871,67 | 18,67 | 103,53 |  |  |  |  |  |

Таблица 23. Тарифы и плата за коммунальные услуги населению

|  | Сбор и утилизация ТБО (руб./месяц) |
| --- | --- |
| Кучкаевское сельское поселение | 25 |

Тариф на сбор и утилизацию подсчитан из расчета:

Мусоровоз в аренду – 2500 р.

Заработная плата водителя и уборщика – 3 000 р.

Материалы – 400 р.

Прочее – 800 р.

Итого: 6 700р.

С учетом таблиц приведенных выше, можно отметить повышение тарифа и как следствие расходов населения на коммунальные услуги. Дальнейшее прогнозирование расходов зависит от инфляции, прогноз которой приведен ниже.

Прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2030 г. (в %)

|  |  | отчет - по сопоставимому кругу предприятий |  | в среднем за год к предыдущему году |  |  |  |  |  |  |  | в среднем за год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 | 2016-2030 |
| Платные услуги населению | 1 |  |  |  |  |  | 106,5 | 106,0 | 105,9 | 105,5 | 105,4 | 104,7 | 103,5 | 104,7 |
|  | 2 | 108,6 | 105,3 | 108,7 | 108,0 | 107,8 | 106,4 | 106,2 | 105,7 | 105,7 | 105,3 | 104,7 | 103,9 | 104,8 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 106,9 | 106,7 | 106,7 | 106,1 | 105,7 | 105,4 | 104,8 | 105,6 |
| Инфляция (ИПЦ) среднегодовая | 1 |  |  |  |  |  | 105,3 | 105,3 | 105,1 | 104,9 | 104,3 | 103,9 | 102,7 | 103,8 |
|  | 2 | 108,4 | 105,1 | 107,1 | 105,4 | 104,9 | 105,4 | 105,3 | 105,1 | 104,7 | 104,3 | 103,7 | 102,6 | 103,7 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 104,9 | 104,8 | 104,3 | 104,1 | 103,7 | 103,5 | 103,0 | 103,6 |

16. Модель для расчета программы

Моделью расчетов по Программе были предусмотрены расчеты сроков выполнения мероприятий программы, уровня необходимого финансирования, распределение затрат и возникающих экономических эффектов по годам. Для обеспечения сопоставимости вариантов все цены были приняты на уровне 2016 года.

Эффект от каждого мероприятия был учтен отдельно, при реализации мероприятий в совокупности возможен больший экономический эффект за счет «наложения» эффекта от одного мероприятия на эффект от другого.

Приложение