Администрация  Андреевского сельского поселения

Большеигнатовского муниципального района

Республики Мордовия

Постановление

с. Андреевка
    от 14 мая 2018 года                                                                      № 31
Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Андреевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028 г.г.»
     В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом министерства Регионального развития Российской Федерации от06.05.2011 года №204 «О разработке программ комплексного  развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», руководствуясь Уставом Андреевского сельского поселения и с целью комплексного решения проблемы устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунальной сферы, обеспечивающего доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания на территории Андреевского сельского поселения, Администрация Андреевского сельского поселения постановляет:
1. Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Андреевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028 г.г.».
2. Признать утратившим силу постановление администрации Андреевского сельского поселения № 25-а от 18.08.2017г.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в      

местной газете «Андревеле» и распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
Глава
Андреевского сельского поселения                                     Г.И. Учаева
УТВЕРЖДЕНО

                                                                                 Постановлением Администрации 
                                                                            Андреевского сельского поселения

                                                                            от 14.05.2017г.2017г. № 31                                
1. Паспорт программы 

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Андреевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг  (далее- Программа)

	Основания для разработки программы
	-Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Приказ Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

-Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

-Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- постановление Правительства от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», 

- поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;

	Разработчик Программы
	-Администрация Андреевского сельского поселения

Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия

	Контроль за реализацией программы
	- Глава Андреевского сельского поселения;



	Цели Программы
	-Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры,

-качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей сельского поселения, 

-повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг

- улучшение экологической ситуации на территории Андреевского сельского поселения.

- создание благоприятных условий для проживания населения.

	Задачи Программы
	1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.
3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.

4. Повышение качества предоставляемых ЖКХ.

5. Снижение потребления энергетических ресурсов.

6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.
8. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения;
9 Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

	Сроки и этапы реализации Программы
	2018- 2028 гг.

	Мероприятия Программы


	1.Наружное освещение 

- реконструкция сетей наружного освещения внутриквартальных (межквартальных) улиц и проездов;

- оснащение приборами учета;

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

2.Организация сбора и вывоза ТБО:
- улучшение санитарного состояния территории сельского поселения;
- стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов;

- улучшение экологического состояния сельского поселения;

- обеспечение надлежащего сбора  и транспортировки ТБО.


	Целевые индикаторы


	1. Обеспеченность населения сельского поселения контейнерами для санкционированного сбора ТБО ( в общей сложности – 10шт). К установке :

2018г. – 8 шт. (V =0,75 м3) (28тыс.руб на приобретение)

2019г. – 4 шт. (V=0,75 м3). (14тыс.руб на приобретение)

2021 г. – 4 шт. (V=0,75 м3). (14 тыс.руб на приобретение)

2.Снижение затрат и повышение качества оказания услуг в сфере электроснабжения. Мероприятия:

2018- 2028г. – 7,05 км уличное освещение, строительство( 363 тыс. руб.)

2019 г. – капитальный ремонт 1ТП (195 тыс. руб.)
3. Повышение качества оказания услуг в сфере газоснабжение. Мероприятия:

2020 г. – реконструкция 1 ГРП №1 (704 тыс. руб.)
4. Повышение качества оказания услуг в сфере водоснабжения. Мероприятия:

2019 г. – ремонт водопропускной трубы (189 тыс. руб.)
Комплексное развитие систем уличного освещения.

В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами:

- доля расходов обеспечения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 10 %

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 100 % 

Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов населения.

	Исполнители основных мероприятий
	- администрация Андреевского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия;

	Ожидаемые результаты
	-Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Андреевского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь электрической энергии;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения;

- улучшение экологического состояния окружающей среды.
-стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов

	Объемы и источники финансирования
	Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства.




2.Характеристика Андреевского  сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия. 
Андреевское сельское поселение является административно-хозяйственной единицей Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия с административным центром в селе Андреевка.

Андреевское сельское поселение расположено на севере Большеигнатовского района и включает в свой состав село Андреевка.  Площадь поселения в границах составляет-4238 га. Общая численность населения 621 чел. 

Андреевское сельское поселение граничит:

- на севере  – соСпасским сельским поселением Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия

- на юге– с Большеигнатовским сельским поселением Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия

- на востоке–со Старочамзинским сельским поселением Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия

- на  западе  – с Чукальским сельским поселением Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия.

Климатические условия.

Климат на территории Андреевского сельского поселения характеризуется как умеренно-континентальный с четко выраженными сезонами года: теплым летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом.
Абсолютный максимум температур воздуха:в летний период + 38°С, в зимний период - 42°С.
Первые заморозки наблюдаются в конце сентября (ранние – в конце августа), последние – в начале мая (поздние – в начале-середине июня). Продолжительность безморозного периода в среднем 135-155 дней.
Снежный покров появляется в среднем в конце октября – начале ноября (ранний в конце сентября – начале октября), сходит в среднем в начале апреля (поздний в конце апреля – начале мая). Число дней со снежным покровом - 120-125. Высота снежного покрова в среднем колеблется от 25-34 см на открытом месте, до 38-54 см в защищенном от ветра. Наибольшая Средняя температура января −12,3 °C, июля +19 °C. Среднегодовая +3,5 °C.

Почвенные ресурсы

Преобладают серые лесные, дерново-подзолистые и чернозёмные почвы. Меньшие площади занимают пойменные. Серые лесные почвы сформировались на месте широколиственных лесов. Основная их часть вырублена, почвы используются в растениеводстве.

Растительные ресурсы 

Растительный покров представлен хвойными и широколиственными лесами междуречий и пойм, лугово-кустарниковой растительностью. Из трав многочисленны копытень, ландыш, сныть, чина, грушанка. Почва часто покрыта зелёным мхом. На возвышенных местах много лишайника кладонии, называемого на север ягелем или оленьим мхом. В низинах часты мох, кукушкин лен, голубика, крушина. Хвойно-широколиственные леса — наиболее ценные в хозяйственном отношении.Леса и луга богаты земляникой, клубникой, малиной, ежевикой, брусникой, черникой, голубикой, а также грибами. На гарях и вырубках растут медоносы: иван-чай, клевер и другие. Ведётся заготовка лекарственных растений: зверобоя, цминапесчаного, березовых и сосновых почек. Главными породами являются дуб и липа, в меньшей степени — ясень, клен платановидный, осина. В увлажненных местах формируются ольшаники и ивняки. Подлесок состоит из рябины, лещины (орешника), дикой яблони, шиповника, черемухи, калины, малины. Здесь хорошо развит травянистый покров.На лугах много лекарственных растений: валериана, девясил, ромашка, кровохлебка, тысячелистник, подорожник и другие. В пищу используются щавель, лук, шиповник, черемуха, ежевика, земляника, клубника. 

Водные ресурсы 

В сельском поселении насчитывается 5 артезианских скважин, принадлежащих бывшему СХПК «Заря». Первая скважина пробурена в 1963 г. Глубины составляют 165—190 м. Эксплуатируемый водоносный горизонт образован нижнеказанскими кавернозными трещиноватыми известняками и доломитами. Горизонт вскрывается на глубинах в интервале от 139 до 160 м. Вскрываемая водоотдающая часть горизонта составляет 34- 46 м. Воды напорные, уровень воды устанавливается на 55-86 м от поверхности земли. Удельный дебит изменяется в пределах от 0,4 до 1,0 л/сек на 1 м понижения динамического уровня. Минерализация извлекаемых вод изменяется в пределах от 0,5 до 0,7 г/л. По химическому составу воды сульфатно-гидрокарбонат-ные магниево-кальциевые. Общая жесткость составляет 9,5-12,6, устранимая 5,0-7,0 мг-экв/л. Содержание фтора 0,8 мг/л. 

Крупной, не пересыхающей, реки в сельском поселении нет, но достаточно много малых рек, прудов

Экономическая характеристика Андреевского сельского поселения

а) Агропромышленный комплекс.

На территории поселения основной сферой деятельности является сельское хозяйство. В поселении только одно небольшое сельскохозяйственное предприятие ИП КФХ «Фролова Т.И.», основным направлением которых является растениеводство и животноводство.

б) Транспорт

Пригородное и междугороднее автобусное сообщение на территории Андреевского сельского поселения  не осуществляется.

Все пассажирские и грузовые перевозки производятся частными транспортными средствами.

в) Торговля 

В настоящее время на территории Андреевского сельского поселения малый бизнес получил наибольшее развитие в сфере розничной торговли. Предприниматели осуществляют преимущественно продажу пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия. Следует отметить, что торговля в данном секторе становится более цивилизованной, что положительно сказывается на покупателях (скидки, качество, ассортимент).

Все пассажирские и грузовые перевозки производятся частными транспортными средствами.

Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования

Системы коммуникаций жилищно-коммунального назначения находятся в эксплуатации уже более 20 лет.

     Вода оказывает огромное влияние на здоровье человека. В целях повышения уровня обеспеченности населения Андреевского сельского поселения качественной питьевой водой необходимо строительство новых водозаборных узлов, водопроводных сетей и приобретение оборудования по обесфториванию.
     Своевременное и адекватное финансирование — залог успешной работы ЖКХ. Необходимо отметить недостаток финансирования на нужды ЖКХ в поселении. 

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития Андреевского сельского поселения посредством достижения следующих целей:

· улучшение условий жизнедеятельности сельского поселения;

· улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории  поселения за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

· содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на территории поселения;

· активизация участия граждан, проживающих на территории поселения,  в решении вопросов местного значения;

· формирование в Республике Мордовия  позитивного отношения к развитию территории поселения.

Таблица 1. Виды застроек населенного пункта

	Наименование населенного пункта
	Коли-чество частных домов
	Коли-чество зданий коммерч. назначения
	Количество многоквар-тирных домов
	Количество общежитий
	Коли-чествоадминистр. зданий
	Количество производст-венных зданий

	С.Андреевка
	220
	1
	4
	0
	1
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Таблица 2. Анализ и прогноз жилищного фонда

	
	Наименование
	Ед.изм.
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2020г.
	2028г.

	1
	Общая площадь жилищного фонда на конец года
	Т.м2
	15,0
	15,1
	15.0
	14,8
	14,4

	2
	В том числе муниципальной собственности
	м2
	56
	56
	56
	56
	56

	3
	В частной собственности
	
	14.9
	15,0
	14,9
	14,7
	14,3

	4
	Жилищный фонд без площади общежитий
	Т.м2
	15,0
	15,1
	15.0
	14,8
	14,4

	5
	Площадь общежитий
	
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Ввод в действие жилищного фонда всех форм собственности
	м2
	135
	87
	0
	100
	110

	7
	В том числе за счет средств индивидуальных застройщиков
	м2
	135
	87
	0
	100
	110

	8
	Темп роста к предыдущему году
	%
	135
	64
	0
	100
	1.1

	9
	Средняя обеспеченность жилой площадью
	м2
	22
	22,5
	22,9
	24,2
	26,1

	10
	Доля жилищного фонда, оборудованного водопроводом
	
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Централизованным водоснабжением
	
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	Централизованной канализацией
	
	0
	0
	0
	0
	0

	13
	Централизованным электроснабжением
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	14
	Природным газом
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	15
	Общая площадь ветхого и аварийного жилья
	Т.м2
	1,9
	0,10
	0,15
	2,0
	3,0

	16
	Количество очередников на получение жилья, состоящих на учете в Администрации
	
	10
	9
	9
	12
	15


Основные мероприятия программы 

Таблица 3

	№ 
п/п
	Технические мероприятия
	Всего,
тыс. руб.

	

	Утилизация мусора ТБО

	1
	Контейнер  накопительный для отходов емкостью 0,75 куба (22шт.,)
	133

	
	ИТОГО 
	133

	Электроснабжение 

	1
	Строительство наружного освещения  
	364

	2
	Капитальный ремонт трансформаторной подстанции
	195

	
	ИТОГО
	559

	Газоснабжение

	1
	Реконструкция ГРП №1
	704

	
	ИТОГО
	704

	Водоснабжение
	

	1
	Ремонт водопропускной трубы
	189

	
	ИТОГО
	189

	
	ВСЕГО по  Андреевскому сельскому поселению 
	1585


3.Характеристика существующей системы коммунальной инфраструктуры, перспективы развития.
 ЖКХ является одной из важных сфер экономики Андреевского сельского поселения. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе. 

3.1. Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжение обеспечивается одним видом источников - подземной водой. Централизованная система водоснабжения в Андреевского сельского поселения отсутствует. Население для хозяйственно-питьевых целей пользуется колодцами или скважинами, расположенными на приусадебных участках. Вода в этих источниках не имеет надежной защиты и поэтому представляет высокую эпидемиологическую опасность для населения.

Водоснабжение сельского поселения базируется на подземных водах. Основные проблемы водопользования населения связаны с антропогенным загрязнением водных источников, недостаточной санитарной надежностью систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. В целях улучшения обеспечения населения питьевой водой необходимо строительство новых водопроводных сетей.

Качество воды в сельском поселении удовлетворительное. Микробиологический состав воды соответствует ГОСТу 2874-82 и СанПиН 2.14.1074-01. Химический состав: наличие железа, минерализация и жесткость воды не превышает норм, установленных соответствующими документами. 

Канализование жилого фонда поселения не организовано. Дома частного сектора оборудованы надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы и с вывозом нечистот на поля под запашку.
При застройке планируемых территорий жилой застройки, развитии промышленного производства необходимо строительство очистных сооружений, отвечающих нормативным требованиям очистки. 

3.2 Электроснабжение

На территории Андреевского сельского поселения находится система теплоснабжения, принадлежащая ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».9 однотрансформаторных подстанций, мощность трансформатора 1660 кВт. 

Протяженность сетей 15820 км. Износ по ТП составляет 30 %. Состояние трасс ВЛ – удовлетворительное. 

Состояние наружного освещения: 8 ламп – 2,45, 5 ламп по 250кВт, 3 лампы по   400 кВт

Основные показатели системы электроснабжения: 

	№п/п
	Основные показатели системы электроснабжения
	Показатели

	1
	прием электрической энергии в сеть
	673547 кВт/ч



	2
	потери электрической энергии
	185296 кВт/ч



	3
	полезный отпуск электрической энергии
	488251 кВт/ч

	4
	расход электроэнергии на собственные нужды
	юр.лица-114553 кВт/ч,физ.лица-373698 кВт/ч.



Проектом предусматривается Капитальный ремонт ТП № 135. 

3.4Газоснабжение 

      Источником газоснабжения Андреевского сельского поселения является участок магистрального газопровода Уренгой-Помары-Ужгород, диаметром 1420 мм  Р≤7,5 МПа.

От магистрального газопровода в северной части района проложен газопровод-отвод на ГРС «Большое Игнатово», диаметром 159 мм, давлением  7,5 МПа. От ГРС «Большое Игнатово» по распределительным газопроводам высокого давления (1,2-0,6 МПа) газ поступает на ГРП Андреевского сельского поселения. 

На территории Андреевского сельского поселения находится система газоснабжения, принадлежащая ООО «Газпром межрегионгаз Саранск». 

Основное направление использования (приготовление пищи, отопление, технология): Приготовление пищи, отопление.Протяженности (Г1, Г2, Г3), Г1  – 11742,8 м. Село Андреевка газифицирована полностью.

3.5. Сбор и утилизации ТБО Андреевского сельского поселения и перспектива ее развития

Вывоз бытовых отходов населением осуществляется самостоятельно. От общественных мест сельского поселения вывоз мусора   производится ООО «Жилищник».На территории Андреевского сельского поселения недостаточное количество контейнеров ,отсутствуют контейнерные площадки . Полигона для утилизации ТБО в сельском поселении не имеется.

Анализируя проблемы системы по сбору и утилизации ТБО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объема образования отходов;

-отсутствие машины для вывоза крупногабаритных отходов.

В связи с выше указанным населением необходимо рассмотреть и реализовать в ближайшее время такие мероприятия, как:

-организовать сбор и вызов отходов от жителей частного сектора.

Необходимо установить контейнеры для сбора ТБО и оборудовать площадки для контейнеров.Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора.

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления. Решение указанных проблем требует системного подхода к постановке задачи, выработке плана ее решения, обеспечению ресурсами. Требуется координация действий администрации сельского поселения, организаций коммунального комплекса. Следовательно, необходимы программные методы решения поставленных задач.

4. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы
4.1 Перспективная схема водоснабжения 

Централизованная система водоснабжения вс. Андреевкаотсутствует. Всё население пользуется водой из шахтных колодцев, ключей и скважин. Поверхностные воды водоемов в основном используются для орошения и водопоя скота. 

На территории Андреевского сельского поселения имеются 5 артезианских скважин.

Проектом предусматривается ремонт водопропускной трубы.

4.2 Перспективная схема электроснабжения 

Проектом предусматривается капитальный ремонт ТП № 135. 

Состояние трасс ВЛ удовлетворительное.

4.3 Перспективная схема  развития системы утилизации твердых бытовых отходов

Необходимо внедрить контейнерный способ сбора ТБО. Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора. 

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфереутилизации твердых бытовых отходов позволит:



- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;










-организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов, для дальнейшего захоронения.



- улучшить  санитарное состояние сельских территорий;



  - улучшить экологическое состояние Андреевского сельского поселения.

4.4 Перспективная схема газоснабжения

Реконструкция ГРП №1.

Раздел 5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
5.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителями в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Норм качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

5.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

Таблица 4

	1№ п/п
	Наименование показателей, достигаемых в рамках реализации мероприятия Программы
	Ед. изм.
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами:
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	- электроснабжения
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3
	-сетевого газоснабжения
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	4
	-водоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Количество объектов существующего жилищного фонда, подключенного к объектам коммунальной  инфраструктуры
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	-электроснабжения
	
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000

	7
	-сетевого газоснабжения
	
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000

	8
	Количество вновь вводимых жилищных  фондов подключенных
	
	
	72 кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	-электроснабжения
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	10
	-сетевого газоснабжения
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	11
	-водоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Целевые показатели  по реализации мер Программы

	года реализации Программы
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Программа инвестиционных проектов развития системы электроснабжения (в натуральном выражении)

	Капитальный ремонт ТП №79
	
	
	1шт.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство сетей уличного освещения
	1,05 км
	0,6 км
	0,6 км
	0,6 км
	0,6 км
	0,6 км
	0,6 км
	0,6 км
	0,6 км
	0,6 км
	0,6 км

	Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходов (в натуральном выражении)

	Установка  баков ТБО
	8 шт.
	6 шт.
	4 шт.
	4 шт. 
	
	
	
	
	
	
	

	Программа инвестиционных проектов развития системы газоснабжения  (в натуральном выражении)

	Реконструкция ГРП № 1
	
	
	1 шт.
	.
	
	
	
	
	
	
	

	Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения  (в натуральном выражении)

	Ремонт водопропускной трубы
	
	1 шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Распределение затрат на мероприятия Программы произведены в Разделе 6. (таблица 10)

Раздел 6. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей
6.1 Программа инвестиционных проектов развития системы электроснабжения Андреевского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2017)
Таблица 5

	№
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.)
	Срок реализации проекта
	Ожидаемый эффект от реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Строительство сетей уличного освещения
	
	Уличное освещение 7,05
	363
	2018-2028
	Улучшение качества освещения, снижение бюджетных расходов на электроэнергию
	Средства регионального бюджета

	2
	Капитальный ремонт трансформаторной подстанции
	
	1 шт.
	195
	2018-2028
	
	

	
	Итого
	
	
	558
	
	
	


     6.2 Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходов Андреевского сельского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2017)

Таблица 6

	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс. руб)
	Срок реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Сбор, вызов и утилизация бытовых отходов
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов
	Приобретение и установка контейнеров емк. 0,75 куб.м – 10 ед.
	133
	2018-2028
	Средства регионального бюджета

	
	Итого
	
	
	133
	
	


6.3 Программа инвестиционных проектов реконструкции ГРП №1Андреевского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2017)

Таблица 7

	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс. руб)
	Срок реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Реконструкция ГРП №1
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуг в
	.1 шт.
	704
	2017-2027
	Средства регионального бюджета

	
	Итого
	
	
	704
	
	


6.4 Программа инвестиционных проектов реконструкции водопропускной трубы Андреевского сельского поселения 2018-2028годы (в ценах 2017)

Таблица 8

	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс. руб)
	Срок реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Ремонт водопропускной трубы
	
	1 шт..
	189
	2018-2028
	Средства регионального бюджета

	
	Итого
	
	
	189
	
	


7. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2018 - 2028 годы составляет 1584 тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 7 и 8.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2018 – 2028годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018- 2028 годы (тыс. руб.)

Таблица 9
	№ п/п


	Программы инвестиционных проектов


	Всего


	В том числе по источникам финансирования

	
	
	
	Бюджетные средства регионального уровня
	Средства населения (плата за подключение)
	Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам)
	Прочие инвесторы застройщики

	1
	Программа инвестиционных проектов по электроснабжению
	558
	558
	-
	-
	-

	2
	Программа сбора и вызова ТБО И ЖБО
	133
	133
	-
	-
	-

	3
	Реконструкция ГРП №1
	704
	.704
	
	
	

	4
	Ремонт водопропускной трубы
	189
	189
	
	
	

	
	Всего по Программе
	1584
	1584
	
	-
	-


Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)

Таблица 10

	№

п/п
	Программы        инвестиционных проектов
	Всего
	В том числе по годам

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	Программа инвестиционных проектов по электроснабжению
	558
	40
	227,3
	32,3
	32,3
	32,3
	32,3
	32,3
	32,3
	32,3
	32,3
	32,3

	2
	Программа сбора и вывоза ТБО и ЖБО
	133
	28
	14
	14
	14
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Программа инвестиционных проектов по газоснабжению
	704
	0
	0
	704
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Программа инвестиционных проектов по водоснабжению
	189
	189
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Всего по Программе
	1584
	257
	241,3
	750,3
	46,3
	32,3
	32,3
	32,3
	32,3
	32,3
	32,3
	32,3


8.Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

      При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

     Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.
